KINO FLO True Match® Firmware

アップデートマニュアル(Ver5.00)

〒153-0044

東京都目黒区大橋1-7-4

久保ビル1F

国際照明 株式会社

TEL03-5457-7501

<準備するもの>

・アップデートしたい灯具

※アップデート可能な器具は以下の機種です。

・セレブ250/450/450Q/850

・ディーバLED20/30/21/31/41

・イメージL40/80

・コントローラ150X/151X/152X/140X/120X

(フリースタイル、セレクト用)

・USB-ミニUSB変換コード

・以下の環境でUSB接続可能なパソコン

Windows®10(32/64ビット)

Windows®8.1(32/64ビット)

Windows®8(32/64ビット)

Windows®7(32/64ビット)

Windows vista®(32/64ビット)

A)アカウント作成

①キノフロ社ホームページにアクセス

http://www.kinoflo.com

②画面上部の「ＬＥＤ」をクリック

③True Match- Firmwareの画像をクリック

④「Download」のタブをクリック

⑤「Click here」をクリック

⑥「Register」をクリックしアカウント作成画面へ

※作成済みの場合は「Username」「Password」を入力し「Log in」をクリック

8べージB）へ。

⑦Ｅメールアドレスやパスワードを入力

⑧このようなメッセージが表示されれば作成完了です。

⑨メールの着信を確認してください。

このようなメッセージが届きます。

⑩再度⑥画面に移動して、登録したEメールアドレスと

パスワードを入力し「Log in」をクリック

⑪プロフィール登録画面に移動します。

一番下の「Submit」をクリックしてプロフィール確認

⑫確認後に「Edit Profile」をクリック

⑬この画面で「Back to Downloads」をクリックすると‥

⑭ダウンロードの準備ができました。

B)ルネサスフラッシュプログラマーをインストール

①最初は左側の「Download Flash Programmer & Firmware」を

クリック。

②左上の「TrueMatch Software Update」をクリックして

保存、解凍してください。

※「Renesas_Flash_Programmer_Package_V20502/exe」のインストールとFarmware4.10のダウンロードを同時に行います。「Renesas‥」をインストール済の場合は①で中央の「Download Firmware 5.0」をクリックしてください。

③以下のデータが保存されているかを確認してください。

④まずは「Renesas‥」をダブルクリックして解凍してください。

⑤解凍後、再度「Renesas‥」をダブルクリックすると

Renesasのインストール画面に移動します。

これでインストール完了です。

完了したらパソコンを再起動

してください。

C)アップデート

①こちらの画面から、まず「KF_LED」フォルダーをダブルクリ

ック

②「KF_LED」のRWSファイルをダブルクリック。

③フラッシュプログラマーが起動します。

最初に起動したとき「プラグラム・ファイル不正エラー」というメッセージが出ます。これは必ず表示されるので気にせず「ＯＫ」をクリックしてください。

④ユーザ/データエリアの右にある「参照」をクリック。

⑤フォルダーの中からアップデートしたい機種を選択して、

下部の「開く」をクリック。

フリースタイル、セレクト、ディーバ：「TrueMatch-V5_00_DFS.srec」

セレブ250：「TrueMatch-V5_00_CEL2.srec」

セレブ450/450Q：「TrueMatch-V5_00_CEL4.srec」

セレブ850：「TrueMatch-V5_00_CEL8.srec」

イメージL40：「TrueMatch-V5_00_L40.srec」

イメージL80：「TrueMatch-V5_00_L80.srec」

⑥ユーザ/データエリアの右に選んだファイルが表示されます。

⑦アップデートしたい灯具を用意し、電源コードは灯具から抜いてください(電源はUSBケーブルから供給されます)。

⑧USBプラグをパソコンに接続してください。

⑨コントロールパネルのプリセットボタン１と２を同時に押しながら、ミニUSBプラグをポートに挿入してください。

正常に接続されると電源ボタンは赤か緑に点灯します。

ディスプレイは何も表示されない状態です。

⑩パソコンに戻り、Flash Programmerの「スタート」を

クリックしてください。

⑪「Select USB Device」,「1 USB device located」のダイアログボックスが表示されるので、「ＯＫ」をクリックしてください。

⑫アップデートの続きが始まり、終了すると「スタート」の下が緑色に変わり、「正常終了」と表示されます。

⑬USBコードを抜き、灯具に電源コードつないでください。

初めにシリアルナンバー入力の画面になります。

(すでにver4.50にアップデートしていた場合はこの画面は現れません。)

⑭ディマーノブを押して桁数を変えて回してシリアルバーを合わせて最後にディマーノブを押してください。

⑮下の画面でプリセットボタンの2,3を同時に長押しすると初期状態に戻ります。

※「MENU」→「RESET」→「RDM」を選ぶと再び上画面に戻ります。

⑯念のため「MENU」→「RESET」→「FACTORY RESET」→「YES」で一度工場出荷状態に戻すことをお勧めします。

Firmware5.00の取扱説明書(日本語版)も用意しております。

弊社営業部にお問い合わせください。